S208密码门禁一体机

安装使用前仔细阅读本说明书

一、产品简介：

S208非接触式感应卡密码门禁一体机，根据型号不同分别支持EM、MIFARE二种感应卡，是目前最先进的单门门禁控制器之一。独特的外壳设计，灵巧的键盘面板操作，内置高档微处理器，抗干扰能力强，安全性和可靠性极高，可为6500个用户提供强大的安全保障。它具有超低功耗、夜光键盘、独立密码、韦根输入、输出短路保护、开门按钮、门铃接口、安全级别设置等强大功能，使用非常方便，可广泛应用于家庭、办公室、住宅小区及其它公共场所。

二、功能特点：

超低功耗：待机电流小于30mA。

夜光键盘：夜晚也能操作键盘。

用户容量大：支持6500个用户。

独立密码：可使用与卡无关的密码开门。

用户修改密码：用户可自行修改开门密码。

搜索速度快：刷卡至开门时间小于0.1S。

输出短路保护：电锁或报警输出短路时100μS内自动关闭输出。

韦根输入：带有维根输入接口，能输入Wg26卡号或Wg4按键号。

可用键盘删除卡号：卡丢失后可用键盘删除该卡，彻底消除安全隐患。

有门铃按键和接口：按键与电路隔离，可外接任何门铃。

- 技术参数

工作电压：DC12V±10％

静态电流：≤30mA

读卡距离：3～8cm

存储容量：6500个用户

环境温度：-35℃～60℃

环境湿度：10%～90%

电锁输出：≤3A

报警输出：≤20A

输出短路保护时间：≤100μS

开门时间：0～99秒（可调）

外形尺寸：120mm*115mm*20mm

重量：510g

| 说明 | 红灯 | 绿灯 | 黄灯 | 蜂鸣器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | 亮 |  | 亮 |  |
| 编程模式 | 亮 | 亮 | 闪 |  |
| 在编程模式下的某一个菜单里 | 亮 | 亮 |  |  |
| 刷未注册卡 | 亮 |  | 亮 | 长响一声 嘀 |
| 刷注册卡开锁 | 亮 | 亮 |  | 短响两声 嘀 嘀 |
| 刷卡需输入密码开门 | 亮 | 闪 | 亮 |  |
| 刷卡加密码开门模式 | 亮 | 闪 | 亮 |  |
| 密码开门模式 | 亮 | 闪 | 亮 |  |
| 按键 |  |  |  | 短响一声 嘀 |
| 设置成功 |  |  |  | 短响两声 嘀 嘀 |
| 设置失败 |  |  |  | 长响一声 嘀 |
| 无效输入 |  |  |  | 长响一声 嘀 |
| 报警 |  |  |  | 连续长鸣 嘀-嘀-嘀- |

四、操作说明

1  “#”键：进入编程模式

按4次”#”键→输入密码”123456”→按”#”键确认（成功进入编程模式）

注：①”123456”为默认密码

②如成功进入编程模式蜂鸣器会短响两声 嘀 嘀,若失败蜂鸣器会长响一声 嘀.

2  功能设置（需在编程模式下）

（1）”0”键：修改编程密码

按”0”键→输入新密码→按”#”键→再次输入新密码→按”#”键→按”9”键退出

注：①如果增加成功蜂鸣器会短响两声 嘀 嘀,增加失败蜂鸣器会长响一声 嘀

②密码为6位任意数字

（2）“1”键：连续注册卡片

按”1”键→连续刷未注册的卡→按”#”键确认→按”9”键退出.

注：①系统会为每张卡分配一个编号且默认密码为888888,此密码只能在卡加密码模式下

用来开门

②若系统内没有卡,卡编号从”0001”开始,依次递增,最大不能超过”6500”.若系统内有卡,

就在原有注册卡包括已删除卡编号后叠加

③增加成功后蜂鸣器会短响两声 嘀 嘀，如若不成功蜂鸣器就会长响一声 嘀

⑶ “2”键：单张注册卡片(可连续多张注册）

按”2”键→刷卡→输入4位用户编号→ 按”#”键→刷下一张卡→输入4位用户编号→

按”#”键（…….连续多张注册）→按两”#”键→按”9”键退出.

注 : ①系统会为每张卡分配一个默认密码888888,此密码只能在卡加密码模式下用来开门

②如果刷的卡已存在,蜂鸣器会长响一声 嘀，可以接着刷下一张卡，如果输入的编号已存在，蜂鸣器会长响一声 嘀，可以接着输另外的编号.

⑷ “3”键：删除注册卡

刷卡删除     按 3  0→刷卡→刷下一张卡(……连续刷要删除的卡)→按”#”键→按”9”键退出

用户编号删除 按 3  1→输入用户编号→按”#”键→输入下一个用户编号→按”#”键

(…连续多张删除)→按”#”键→按”9”键退出

全部卡删除 按 3  2→输入”9999”→按“#”键→按”9”键退出

⑸  “4”键：设置开门模式

卡或密码   按 4  0→按”#”键→按’’9”键退出(默认为出厂设置)

卡加密码   按 4  1→按”#”键→按”9”键退出

密    码  按 4  2→按”#”键→按”9”键退出

⑹ “5”键：设置开门时间

按”5”键→输入开门时间→按”#”键→按”9”键退出

注: ①开门时间格式为”**”,如”03”表示开门时间为3秒

②设置开门时间为99秒时,开门方式为触发模式(刷卡门开,再次刷卡门才关上)

⑺ “6”键：设置开门密码   出厂设置开门密码为空

设置开门密码  按”6”键→输入新开门密码 →按”#”键→再次输入新开门密码→按”#”键→按”9”键退出

设置空密码     按”6”键→按”#”键→按”#”键→按”9”键退出

注: ①此密码可以用在卡或密码以及密码模式下开门，密码必须为6位。

②如果设置为空密码,在卡或密码模式下屏蔽了密码开门,在密码模式下开不了门

3 退出为”9”键

4 修改卡密码(必须在卡加密码模式下操作,不进入编程)

按”9”键(红灯灭,绿灯亮)→刷卡（一定是授权卡）→输入原始密码(原始密码为888888) →按”#”键→输入新密码→按”#”键→再次输入新密码→按”#”键

注：①此密码只在卡加密码模式下有效

②修改成功后蜂鸣器会短响两声 嘀 嘀并退出编程模式

5 恢复出厂设置（只恢复编程密码和参数设置，不删除已授权的卡片）

在没有接通电源的情况下,把JP1的跳线帽插入2  3 脚,再接通电源,听到嘀嘀两声后把JP1的跳线帽插入1  2脚.恢复成功.

实例操作

1  修改编程密码为789000

首先要进入编程   按4次”#”键,再输入密码123456,再按”#”键,此时绿灯闪

再按数字键”0”,再输入要修改的编程密码”789000”,再按”#”键,

再次重复复输入要修改的编程密码”789000”,最后再按”#”键 再按数字键”9”退出,此时编程密码由”123456”改为”789000”.

修改后的编程密码要记住，以后进入编程需输入修改后的编程密码。切记！切记！

2  连续刷卡注册卡片开门

首先要进入编程   按4次”#”键,再输入编程密码”123456”,再按”#”键,此时绿灯闪

再按数字键”1”,然后再刷要增加的开门卡,待全部的开门卡刷完后按”#”键.

再按数字键”9”退出,注册的卡片就可以开门了

3  连续注册两张编号为0088和0099的卡片（可连续多张注册）

首先要进入编程   按4次”#”键,再输入编程密码”123456”,再按”#”键,此时绿灯闪

再按数字键”2”,然后刷要注册的开门卡,再输入其卡编号”0088”,按

“#”键,再刷要注册的第二张卡,再输入其卡编号”0099”,再

按”#”键,完成后最后按”#”键确认.再按数字键”9”退出, 此时卡编号为”0088”和”0099”的卡片就可以开门了.

4  按卡片编号多张删除  如删除0088   0099的两张卡片

首先要进入编程   按4次”#”键,再输入编程密码”123456”,再按”#”键,此时绿灯闪

再按数字键”3”,然后按数字键”1”,再输入卡编号”0088”,再按”#”

键,再输入另一张卡编号”0099” ,再按”#”键,最后再按”#”

再按数字键”9”退出, 此时卡编号为”0088” 和”0099”的两张卡片就开不了门.(多张卡删除,是指在输入第一个编号按”#”键之后，可以继续输入下一个编号再按 “#”键,这样就可以多张删除，确认完成再按”#”键)

5  设置开门模式为刷卡开门

首先要进入编程   按4次”#”键,再输入编程密码”123456”,再按”#”键,此时绿灯闪

再按数字键”4”,然后按数字键”0”,再按”#”键,

再按数字键”9”退出,开门模式被改为卡或密码模式

6  设置开门密码为 147258

首先要进入编程   按4次”#”键,再输入编程密码”123456”,再按”#”键,此时绿灯闪

再按数字键”6”,然后输入要设置的开门密码”147258”,再按”#”键,再次重复输入开门密码”147258”,再按”#”键确认

再按数字键” 9”退出,此时按密码” 147258”加”#”键确认就可以开门了

7  修改卡加密码的卡片密码为888999（必须在卡加密码的开门模式下才可以进行）

首先按数字键”9”,然后再刷卡(是指通过编程注册在程序里面的卡片),再输入原密码”888888”(是通过编程注册卡片时默认的密码,如果您已经修改过,请输入修改过的6位密码下一步操作),此时红绿灯交替闪,再输入新密码”888999”,再按”#”键,再次重复输入密码”888999”,再按”#”键,完成操作.

特殊情况和故障判断

1 外接读卡器

1；通过外接读卡器注册、删除卡片时，外接读卡器有声音和灯光控制请注意读卡器上的声音提示后，再继续刷下一张卡片操作

2；外接读卡器如果没有声音和灯光控制，就请在刷完第一张卡片之后，间隔2~3秒之后再刷第二张卡片进行操作

3；在通过外接读卡器注册卡片需要设置卡片编号时，只能在主机上设置输入编号

4；支持外接带按键读卡器，并且外接带按键读卡器上也可以输入密码开门

2 指示灯的变化

1；通过红色指示灯的变化可以知道当前的开门模式，分三种情况：

红色指示灯为常亮                表示  刷卡或密码   开门

红色指示灯为0.5 秒闪烁一次      表示  刷卡加密码   开门

红色指示灯为 1 秒闪烁一次       表示  密码         开门

2；红灯、绿灯同时常亮，表示继电器为吸合状态，输出为触发方式控制。

3 特殊情况的常开、常闭  （刷卡开、刷卡关，继电器不会自动回位）

进入编程模式把开门时间设为99秒，控制器的继电器输出为触发方式。即刷一下卡开门，继电器保持吸合状态不变，门锁就保持常开。再刷一下卡，继电器断开吸合，恢复原工作状态，门锁就保持常闭。

4 只有刷卡可以开门，或只有密码可以开门

1；只有刷卡开门    首先要把开门模式设置为刷卡或密码开门。

在设置开门密码的时候，把开门密码设置为空。

2；只有密码开门    把开门模式设置为密码开门，刷卡无反应（屏蔽读卡功能）。

故障判断

1；刷卡不开门    刷卡有声音但绿灯不亮                  检查卡片是否注册

刷卡有声音但红、绿灯交替闪            检查开门模式

刷卡有声音 ，绿灯亮 ，                检查线路接线

2；刷卡无反应    检查卡片格式是否正确，或卡片已损坏

检查开门模式 当开门模式是密码开门是屏蔽读卡功能,此时刷卡无反应

检查灯的指示 当红灯灭绿灯亮时是开门状态,此时刷卡无反应，

3；按键无反应    检查灯的指示 当红灯灭绿灯亮时是开门状态,此时按键是无反应

接线说明

七针排插

| 紫 | OPEN |  | 出门按钮输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑 | GND | 外 接 读 头 |  |
| 红 | +12V |  |  |
| 白 | D1 |  |  |
| 绿 | D0 |  |  |
| 蓝 | LED |  |  |
| 黄 | BEEP |  |  |

五针排插

| 红 | +12V | 电源输入 |
| --- | --- | --- |
| 黑 | GND |  |
| 灰 | NC | 继电器信号输出 |
| 黑 | COM |  |
| 棕 | NO |  |

两针排插

| 黄 | 门铃输出 |
| --- | --- |
| 蓝 |  |

五、系统接线图

门禁专用电源

普通电源